HÁLÓZATI VIZSGADOKUMENTÁCIÓ

Cisco Packet Tracer – több telephelyes vállalati hálózat

| Név | ........................................................ |
| --- | --- |
| Dátum | 2026-08-21 |
| Fájlnév | Sajátneve_Hálóvizsga |

Megjegyzés a dokumentációhoz: A dokumentáció a jelenlegi Packet Tracer projektben ténylegesen elvégzett beállításokat és ellenőrzéseket foglalja össze. A DHCP a feladat során szándékosan kimaradt, a felhasználói kérésnek megfelelően.

# 1. Feladat és topológia áttekintése

A hálózat központi (HQ) és két telephelyi hálózatból (Debrecen, Győr) áll. A központban két router biztosítja a VLAN-ok közötti forgalomirányítást és HSRP redundanciát, a központi tűzfalrouter pedig a telephelyek és a központ közötti forgalmat kezeli. A telephelyeken egy-egy switch és router található.

# 2. Címzési terv

| Eszköz | Interfész/Hálózat | IP-cím | Szerep |
| --- | --- | --- | --- |
| HQ_R1 | Gi0/0 | 192.168.2.96 | HQ–tűzfal kapcsolat |
| HQ_R1 | Gi0/1.10 | 192.168.10.2/24 | VLAN 10 – OFFICE |
| HQ_R1 | Gi0/1.20 | 192.168.20.2/24 | VLAN 20 – ADMIN |
| HQ_R1 | Gi0/1.30 | 192.168.30.2/24 | VLAN 30 – GUEST |
| HQ_R1 | Gi0/1.40 | 192.168.40.2/24 | VLAN 40 – SERVER |
| HQ_R1 | Gi0/1.70 | 192.168.70.2/24 | VLAN 70 – WIFI |
| HQ_R2 | Gi0/0 | 10.255.0.6 | HQ–tűzfal kapcsolat |
| HQ_R2 | Gi0/1.10 | 192.168.10.3/24 | VLAN 10 – OFFICE |
| HQ_R2 | Gi0/1.20 | 192.168.20.3/24 | VLAN 20 – ADMIN |
| HQ_R2 | Gi0/1.30 | 192.168.30.3/24 | VLAN 30 – GUEST |
| HQ_R2 | Gi0/1.40 | 192.168.40.3/24 | VLAN 40 – SERVER |
| HQ_R2 | Gi0/1.70 | 192.168.70.3/24 | VLAN 70 – WIFI |
| HQ HSRP | VLAN 10/20/30/40/70 | x.x.x.1 | Virtuális átjáró |
| DEB_R1 | LAN | 192.168.50.0/24 | Debrecen |
| GYOR_R1 | LAN | 192.168.60.0/24 | Győr |
| DEB printer | LAN | 192.168.50.10 | Debrecen nyomtató |
| GYOR printer | LAN | 192.168.60.10 | Győr nyomtató |
| Central server | VLAN 40 | 192.168.40.10 | Központi szerver |

# 3. VLAN-ok és switch portkiosztás

| VLAN | Név | Portok / kapcsolat |
| --- | --- | --- |
| 10 | OFFICE | HQ_SW_1 Fa0/1–2 |
| 20 | ADMIN | HQ_SW_1 Fa0/3–4 |
| 30 | GUEST | HQ_SW_1 Fa0/5 |
| 40 | SERVER | HQ_SW_1 Fa0/6, Fa0/23–24 |
| 70 | WIFI | HQ_SW_1 Fa0/7 |
| 50 | DEB | DEB_SW1 Fa0/1–2, Fa0/24; Gi0/1 uplink |
| 60 | GYOR | GYOR_SW1 Fa0/1–2, Fa0/24; Gi0/1 uplink |

# 4. HSRP és inter-VLAN routing

A HQ_R1 és HQ_R2 router-on-a-stick alinterfészeken keresztül biztosítják a VLAN-ok közötti routingot. A VLAN-ok virtuális átjárója HSRP-val az .1 cím. HQ_R1 elsődleges routerként 110-es, HQ_R2 tartalék routerként 100-as prioritást használ; mindkettőn preempt engedélyezett.

| VLAN | HSRP VIP | Router címek |
| --- | --- | --- |
| VLAN 10 | 192.168.10.1 | HQ_R1 .2 / HQ_R2 .3 |
| VLAN 20 | 192.168.20.1 | HQ_R1 .2 / HQ_R2 .3 |
| VLAN 30 | 192.168.30.1 | HQ_R1 .2 / HQ_R2 .3 |
| VLAN 40 | 192.168.40.1 | HQ_R1 .2 / HQ_R2 .3 |
| VLAN 70 | 192.168.70.1 | HQ_R1 .2 / HQ_R2 .3 |

# 5. Routing és telephelyi kapcsolatok

A központi tűzfalrouteren statikus útvonalak vannak a Debrecen (192.168.50.0/24) és Győr (192.168.60.0/24) hálózatok felé. A központi szerverhálózat (192.168.40.0/24) elsődlegesen HQ_R1, tartalék útvonalon HQ_R2 felé érhető el. A telephelyi routerek útvonalai a központi hálózatok elérését biztosítják.

# 6. ACL – központi hozzáférés szabályozása

A FIREWALL_ROUTER_HQ Gi0/1 interfészének kimenő irányában a HQ-INBOUND-SITES ACL szabályozza a központi szerver VLAN (192.168.40.0/24) elérését.

| Művelet | Forrás | Cél | Jelentés |
| --- | --- | --- | --- |
| permit | 192.168.50.0/24 | 192.168.40.0/24 | Debrecen → központi szerver |
| permit | 192.168.60.0/24 | 192.168.40.0/24 | Győr → központi szerver |
| permit | 192.168.70.0/24 | 192.168.40.0/24 | Belső Wi-Fi → központi szerver |
| deny | any | 192.168.40.0/24 | Más források tiltása a szerver VLAN felé |
| permit | any | any | Egyéb forgalom engedélyezése |

Tesztelt eredmény: Debrecen és Győr PC-i elérik a 192.168.40.10 szervert, de a központi VLAN 10/20/30 átjárói nem érhetők el számukra. A belső Wi-Fi kliens eléri a belső VLAN-okat és a szervert, mivel a Wi-Fi a belső hálózat része.

# 7. SSH távoli menedzsment

SSH kizárólag a felhasználói kérésnek megfelelően a FIREWALL_ROUTER_HQ, DEB_R1 és GYOR_R1 eszközökön került konfigurálásra. HQ_R1, HQ_R2 és a switchek esetén SSH-t nem állítottunk be.

| Eszköz | SSH | Felhasználó | RSA | VTY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIREWALL_ROUTER_HQ | SSH v2 | admin / privilege 15 | RSA 1024 bit | VTY: login local, SSH only |
| DEB_R1 | SSH v2 | admin / privilege 15 | RSA 1024 bit | VTY: login local, SSH only |
| GYOR_R1 | SSH v2 | admin / privilege 15 | RSA 1024 bit | VTY: login local, SSH only |

SSH alapkonfiguráció (ellenőrzött):

ip domain-name ceg.local
username admin privilege 15 secret Cisco123!
crypto key generate rsa
1024
ip ssh version 2
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh

# 8. Kapcsolóbiztonság – Port Security

Debrecenben és Győrben a végponti portokon Port Security került beállításra. Portonként legfeljebb egy MAC-cím tanulható, sticky MAC tanulás engedélyezett, a szabálysértési mód Restrict.

| Switch | Portok | Max. MAC | MAC tanulás | Violation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEB_SW1 | Fa0/1, Fa0/2, Fa0/24 | 1 | sticky | restrict |
| GYOR_SW1 | Fa0/1, Fa0/2, Fa0/24 | 1 | sticky | restrict |

# 9. Nem használt switchportok letiltása

A telephelyi switcheken a használaton kívüli Fa0/3–Fa0/23 portok administratively down állapotba kerültek. Az aktív végponti és uplink portok működőképesek maradtak.

DEB_SW1: Fa0/3–Fa0/23 → shutdown

GYOR_SW1: Fa0/3–Fa0/23 → shutdown

# 10. STP ellenőrzés

A DEB_SW1 és GYOR_SW1 kapcsolókon az IEEE STP aktív. Mindkét telephelyen a helyi switch saját VLAN-jának Root Bridge-e, és az aktív portok Forwarding állapotban vannak. Redundáns switchkapcsolat hiányában blokkolt port nincs; STP-prioritás módosítása nem szükséges.

| Switch | VLAN | Root priority | Root Bridge | Portok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEB_SW1 | VLAN 50 | 32818 | DEB_SW1 | Fa0/1, Fa0/2, Fa0/24, Gi0/1 – FWD |
| GYOR_SW1 | VLAN 60 | 32828 | GYOR_SW1 | Fa0/1, Fa0/2, Fa0/24, Gi0/1 – FWD |

# 11. Wi-Fi

A Wi-Fi a belső hálózathoz tartozik, VLAN 70-ben. A Wi-Fi kliens elérése ellenőrizve lett a VLAN 70 HSRP átjárója (.1), a két router címe (.2 és .3), valamint a központi szerver (192.168.40.10) felé.

# 12. Ellenőrzési és tesztelési eredmények

| Teszt / ellenőrzés | Eredmény |
| --- | --- |
| Debrecen PC → 192.168.40.10 | Sikeres |
| Győr PC → 192.168.40.10 | Sikeres |
| Debrecen PC → HQ VLAN 10/20/30 gateway | Tiltva – ACL szerint |
| Győr PC → HQ VLAN 10/20/30 gateway | Tiltva – ACL szerint |
| Wi-Fi PC → HQ VLAN 10/20/30 gateway | Sikeres |
| Wi-Fi PC → 192.168.40.10 | Sikeres |
| DEB_SW1 Port Security | Ellenőrizve, 0 violation |
| GYOR_SW1 Port Security | Ellenőrizve, 0 violation |
| DEB_SW1 unused ports | Fa0/3–Fa0/23 disabled |
| GYOR_SW1 unused ports | Fa0/3–Fa0/23 disabled |
| SSH FIREWALL_ROUTER_HQ | SSH v2, local authentication |
| SSH DEB_R1 | SSH v2, local authentication |
| SSH GYOR_R1 | SSH v2, local authentication |

# 13. Vizsga beadandóhoz javasolt képernyőképek

A vizsgakiírás szerint a konfigurációkat és képernyőképeket Word dokumentumban kell összefűzni. A végleges beadandóhoz az alábbi képernyőképek beillesztése javasolt:

1. Topológia teljes nézete.

2. FIREWALL_ROUTER_HQ – show running-config.

3. DEB_R1 – show running-config.

4. GYOR_R1 – show running-config.

5. HQ_R1/HQ_R2 – HSRP és interfész ellenőrzés.

6. HQ_SW_1 – show vlan brief és show interfaces trunk.

7. DEB_SW1 – show vlan brief és show port-security.

8. GYOR_SW1 – show vlan brief és show port-security.

9. ACL – show access-lists.

10. Tesztpingek / Packet Tracer sikeres kapcsolatjelzései.

# 14. Fontos eltérés a kiíráshoz képest

A rendelkezésre álló vizsgakiírásban a dinamikus IPv4 címkiosztás (DHCP) külön pontként szerepel. A jelenlegi munkamenetben a DHCP-t a felhasználó kifejezett kérésére kihagytuk. Ezért ha a tényleges vizsga pontozása a DHCP-t is értékeli, a beadás előtt ezt a pontot külön ellenőrizni és szükség esetén konfigurálni kell.

# 15. Mentés és végső ellenőrzőlista

☐ Minden módosított eszköz konfigurációja mentve: write memory / copy running-config startup-config.

☐ show ip interface brief ellenőrzés.

☐ show vlan brief ellenőrzés.

☐ show interfaces trunk ellenőrzés, ahol releváns.

☐ show ip route ellenőrzés.

☐ show access-lists ellenőrzés.

☐ SSH ellenőrzése a három kijelölt routeren.

☐ Port Security ellenőrzése Debrecenben és Győrben.

☐ Telephelyi végpontok és központi szerver elérésének tesztelése.

☐ A dokumentum elején név és dátum szerepel.

☐ A végleges dokumentum a vizsgán kért névformátumban kerül mentésre.

# 16. Rövid összefoglalás

A hálózatban a VLAN-szegmentáció, inter-VLAN routing, HSRP redundancia, telephelyi routing, ACL-alapú hozzáférés-szabályozás, SSH menedzsment, Port Security, STP és a nem használt switchportok letiltása konfigurálva és ellenőrizve lett. A DHCP jelen dokumentációban szándékosan nem szerepel működő szolgáltatásként, mert a munkamenetben annak kihagyása lett kérve.

# DHCP – telephelyi PC-k ellenőrzése

A Debrecen és Győr telephelyeken a PC-k IPv4 konfigurációja DHCP-re van állítva. A képernyőképek alapján mind a négy kliens DHCP-t használ.

DEB_PC1 – DHCP; átjáró: 192.168.50.1; DNS: 192.168.40.10

DEB_PC2 – DHCP; átjáró: 192.168.50.1; DNS: 192.168.40.10

GYOR_PC1 – DHCP; átjáró: 192.168.60.1; DNS: 192.168.40.10

GYOR_PC2 – DHCP; átjáró: 192.168.60.1; DNS: 192.168.40.10

Megjegyzés: a képernyőképek a DHCP kliensbeállítást igazolják. A DHCP-szolgáltatás pontos szerveroldali konfigurációját a dokumentáció nem állítja be a képernyőképek alapján.